Methodenblatt: Energieverbrauch - das Experiment

Hinweis: Das Experiment kann alternativ auch als Video gezeigt werden.

Gleichzeitige parallele Verbrauchsmessung Wasserkocher, Mixgerät, LED-Lampen. Vergleich durch Töne und Visualisierung durch Einwerfen von Münzen in Gläser.

Material:

|  | Anzahl |  |
| --- | --- | --- |
| Wechselstromzähler mit Zwischenstecker | 3 | Wechselstromzähler (Zwischenzähler) 10/40 A mit Zwischenstecker, 375 U/kWh |
| Küchenmixgerät | 1 |  |
| LED-Lampen, 4W | 3 | z.B. 78 mm Megaman 230 V E14 4 W Warm-Weiß Reflektor nr.: MM27392 |
| Wasserkocher | 1 | Wasserkocher (1,7 L , ca 2000 W) |
| Halterung für Wechselstromzähler | 1 | Holzbrett |
| Steckdosenleiste 3-fach; 1,4m | 2 | Steckdosenleiste 3-fach; 1,4m |
| Steckdosenleiste 3-fach; 5,0 m | 2 | Steckdosenleiste 3-fach; 5,0 m |
| Schraubgläser | 3 |  |
| Münzen (lose) | 15 | z.B. 2-Cent-Münzen |
| Münzen (10-er Packs) | 15 | z.B. 2-Cent-Münzen (10x15 Stck) |
| Fahrradklingel o.ä. | 1 |  |
| Arbeitsblatt "Verbrauch messen" | 1 | 1 AB pro Schüler |

Aufbau

Brett mit den Stromzählern waagerecht aufstellen Die Stromzähler müssen gerade hängen, sonst bleiben sie stecken. Stromzähler so aufstellen, dass Schülerinnen und Schüler die Zähler ablesen können.

An die Stecker der Zähler die folgenden Verbraucher anhängen und aufbauen:

- 3 Lampen mit LED-Leuchten (Dreifachsteckdose) an den Zähler „LED“

- Küchenmixgerät an den Zähler „Küchenmixgerät“

- Wasserkocher, ca. halbvoll mit kaltem Wasser (Menge des Wassers bestimmt die maximale Dauer des Experimentes – ggf. austesten) an den Zähler „Wasserkocher“

Zähler einstellen: Verbraucher laufen lassen, bis auf den Zählern jeweils ein gelber Strich kurz vor der Mittenmarkierung ist. (Wichtig ist das v.a. beim Zähler der LED-Lampen, denn der dreht sich extrem langsam!)

Bei der Lampenstation eine Klingel bereitlegen.

3 Schraubgläser aufstellen, in der gleichen Reihenfolge wie die Verbraucher oder je nach Platz direkt bei den Verbrauchern, Platz für je ein Kind dahinter.

Lose Münzen neben den Gläsern für die Lampen, Münzen in 10er Päckchen bei den Gläsern für den Wasserkocher bereitlegen.

Durchführung:

Versuch kurz vorstellen: Wir werden mit den Zählern messen, welches Gerät mehr Energie verbraucht. Flüstergruppen: Kinder sollen sich mit ihrem Nachbarn beraten, welche Verbraucher am wenigsten /am meisten Energie verbrauchen. Mit Bleistift in AB eintragen.

3 Schüler auswählen, je 1 pro Zähler. Einweisen: Die Schüler bei den Lampen machen nachher jeweils einen Ton mit ihrem Instrument/Stimme, wenn ein gelber Strich in der Mitte ist. Das Kind am Zähler für den Wasserkocher zählt laut: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 1,2,3,…

3 weitere Schüler auswählen: Jeweils ein Glas zuweisen. Bei den Gläsern für die Lampen jeweils eine Münze pro Ton einwerfen, beim Glas für den Wasserkocher bei jeder „10“ ein Münzpäckchen einwerfen.

Messung, Geräusche und Münzen starten.

Ende der Messung: Entweder wenn der Wasserkocher kocht und abschaltet, oder wenn die zweite Münze bei den LED-Lampen eingeworfen ist.

Ergebnis an der Tafel festhalten und auf Arbeitsblatt festhalten.